INSTALSERWIS Wojciech Gawarkiewicz

07-410 Ostrołęka, ul. Tęczowa 7

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45111200-0 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

| NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA WYKONAWCA ROBÓT BRANŻA | Modernizacja technologiczna sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na ciśnieniową w msc. Olszewo Borki. Miejscowość Olszewo-Borki Gmina Olszewo-Borki 07-415 Olszewo-Borki, ul. Broniewskiego 13. Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu SANITARNA |
| --- | --- |

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :	Wojciech Gawarkiewicz

DATA OPRACOWANIA	:	17.09.2019

| WYKONAWCA : | INWESTOR : |
| --- | --- |

| Data opracowania 17.09.2019 | Data zatwierdzenia |
| --- | --- |

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

| Lp. | Nr spec. techn. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modernizacja technologiczna sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na ciśnieniową w msc. Olszewo-Borki. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Montaż pompowni ścieków |  |  |  |
| 1.1 |  | 45231300-8 | PRZEBUDOWA STUDNI ZAWOROWYCH NA PRZEPOMPOWNIĘ ŚCIEKÓW (P1 do |  |  | P13) |
| 1 | ST-03.02.02 | KNR 4-05I 0223- | Demontaż elementów uzbrojenia w studniach zaworów opróżnia- | kpl. |  |  |
| d.1.1 |  | 01 | jących 13 | kpl. | 13.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 13.00 |
| 2 d.1.1 | ST-03.02.02 | KNR 4-05I 041006 | Demontaż pokrywy nadstudziennej żelbetowej z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym 13 | kpl. kpl. | 13.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 13.00 |
| 3 d.1.1 | ST-03.02.02 | KNNR 4 1421 - 03 analogia | Montaż pierścienia odciążającego żelbetowego na istniejących studniach kanalizacyjnych 13 | kpl. kpl. | 13.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 13.00 |
| 4 | ST-03.02.02 | KNNR 4 1421- | Płyty żelbetowe przejściowe na studniach o śr.1400/600 mm | kpl. |  |  |
| d.1.1 |  | 03 | 13 | kpl. | 13.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 13.00 |
| 5 d.1.1 | ST-03.02.02 | KNNR 4 142902 | Osadzenie włazów żeliwnych zatrzaskowych typ ciężki o śr. 800mm | szt |  |  |
|  |  |  | 13 | szt | 13.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 13.00 |
| 6 d.1.1 | ST-03.02.02 | wycena indywidualna | Dostosowanie istniejących studni podciśneiniowych dla potrzeb przepompowni ścieków | kpl. |  |  |
|  |  |  | 1.0 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 7 d.1.1 | ST-03.02.02 | KNNR 4 141805 | Montaż wkładki dennej z żywicy poliestrowej w istn. studni | szt |  |  |
|  |  | analogia | 13 | szt | 13.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 13.00 |
| 8 d.1.1 | ST-03.02.02 | KNR 7-07 010703 z.o.3.7. z.o.3.8. | Montaż wyposażenia technologicznego pompa NP 3102.SH w istn. studniach | kpl. |  |  |
|  |  | analogia | 13 | kpl. | 13.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 13.00 |
| 9 d.1.1 | ST-03.02.02 | KNR 13-14 0405-03 | Montaż szafy sterowniczej | kpl. |  |  |
|  |  |  | 13 | kpl. | 13.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 13.00 |
| 10 | ST-03.02.02 | KNNR 4 1308- | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm | m |  |  |
| d.1.1 |  | 01 | 119.0 | m | 119.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 119.00 |
| 11 | ST-03.02.02 | KNNR 4 1308- | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m |  |  |
| d.1.1 |  | 02 | 119.0 | m | 119.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 119.00 |
| 12 d.1.1 | ST-03.02.02 | KNNR 4 021305 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym | szt. |  |  |
|  |  |  | 13 | szt. | 13.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 13.00 |
| 13 d.1.1 | ST-03.02.02 | KNNR 4 101203 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrze- wano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze- wnętrznej 160mm 13 | szt. szt. | 13.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 13.00 |
| 14 d.1.1 | ST-03.02.02 | KNR-W 2-17 0318-01 | Biofiltr kominkowy, fi - 100 mm - montowany obok pompowni. | szt. |  |  |
|  |  | analogia | 13 | szt. | 13.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 13.00 |
| 15 d.1.1 | ST-03.02.02 | KNNR 5 020104 | Układanie przewodów łączących szafy sterownicze z pompowniami | m |  |  |
|  |  |  | 155.0 | m | 155.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 155.00 |
| 16 | ST-03.02.02 |  | Próby szczelności, uruchomienia. | kpl. |  |  |
| d.1.1 |  | wycena indywidualna | 1.0 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 1.2 |  | 45231300-8 | REMONT STUDNI Z ZASUWAMI (SZ1 do SZ10) |  |  |  |

| Lp. | Nr spec. techn. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | ST-03.02.02 | KNR 4-05I 0223- | Demontaż istniejących zasuw | szt. |  |  |
| d.1.2 |  | 03 |  |  |  |  |
|  |  |  | 27+4 | szt. | 31.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 31.00 |
| 18 | ST-03.02.02 | KNR 4-05I 0223- | Demontaż trójników | szt. |  |  |
| d.1.2 |  | 03 |  |  |  |  |
|  |  | analogia |  |  |  |  |
|  |  |  | 8+2 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 19 | ST-03.02.02 | KNR 4-05I 0213- | Wstawienie zasuwy nożowej do bezpośredniej zabudowy w ziemi | szt. |  |  |
| d.1.2 |  | 01 | DN 80 |  |  |  |
|  |  |  | 13 | szt. | 13.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 13.00 |
| 20 | ST-03.02.02 | KNNR 4 1013- | Sieci kanalizacji ciśnieniowej - czwórnik żeliwny kołnierzowy | szt. |  |  |
| d.1.2 |  | 02 | DN100 |  |  |  |
|  |  | analogia |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | szt. | 8.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 21 | ST-03.02.02 | KNNR 4 1013- | Sieci kanalizacji ciśnieniowej - czwórnik żeliwny kołnierzowy | szt. |  |  |
| d.1.2 |  | 03 | DN150 |  |  |  |
|  |  | analogia |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 22 | ST-03.02.02 | KNR 4-05I 0213- | Wstawienie zasuwy nożowej DN 100 | szt. |  |  |
| d.1.2 |  | 02 |  |  |  |  |
|  |  |  | 27 | szt. | 27.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 27.00 |
| 23 | ST-03.02.02 | KNR 4-05I 0213- | Wstawienie zasuwy nożowej DN 150 | szt. |  |  |
| d.1.2 |  | 03 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | szt. | 4.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 24 | ST-03.02.02 | KNR 2-15 0215- | Montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych o śr. nom. 100 | szt. |  |  |
| d.1.2 |  | 02 | mm z zaworem hydrantowym |  |  |  |
|  |  |  | 7 | szt. | 7.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 25 | ST-03.02.02 | KNR 2-15 0215- | Montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych o śr. nom. 150 | szt. |  |  |
| d.1.2 |  | 03 | mm z zaworem hydrantowym |  |  |  |
|  |  |  | 2 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 26 | ST-03.02.02 | KNNR 4 1321- | Kształtki PVC kanalizacyjne - kołnierz do ruru PVC DN110/100 | szt. |  |  |
| d.1.2 |  | 01 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 | szt. | 25.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 25.00 |
| 27 | ST-03.02.02 | KNNR 4 1321- | Kształtki PVC kanalizacyjne - kołnierz do ruru PVC DN160/150 | szt |  |  |
| d.1.2 |  | 02 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | szt | 6.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 28 | ST-03.02.02 | KNNR 4 1323- | Kształtki żeliwne - kołnierz ślepy DN100 | szt. |  |  |
| d.1.2 |  | 01 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | szt. | 7.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 29 | ST-03.02.02 | KNNR 4 1323- | Kształtki żeliwne - kołnierz ślepy DN150 | szt |  |  |
| d.1.2 |  | 02 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | szt | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 30 | ST-03.02.02 | KNNR 4 1323- | Kształtki żeliwne - redukcja żeliwna kołnierzowa DN150/100 | szt |  |  |
| d.1.2 |  | 02 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | szt | 3.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 31 | ST-03.02.02 |  | Próby szczelności, uruchomienia. | kpl. |  |  |
| d.1.2 |  | wycena indywi- |  |  |  |  |
|  |  | dualna |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.0 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 1.3 |  | 45231300-8 | STUDNIE PRZELOTOWE DO REMONTU (SR1 do SR3) |  |  |  |
| 32 | ST-03.02.02 | KNR 4-05II | Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych - pierwszy etap | szt. |  |  |
| d.1.3 |  | 0220-02 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 33 | ST-03.02.02 | KNR 4-05II | Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych - etap drugi | kpl. |  |  |
| d.1.3 |  | 0219-01 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | kpl. | 3.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |

| Lp. | Nr spec. techn. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | ST-03.02.02 | KNR 4-05I 0404- | Izolacja wewnętrzna studni | kpl. |  |  |
| d.1.3 |  | 07 |  |  |  |  |
|  |  | analogia |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | kpl. | 3.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 35 | ST-03.02.02 | KNR 4-05I 0410- | Demontaż włazów żeliwnych | kpl. |  |  |
| d.1.3 |  | 06 |  |  |  |  |
|  |  | analogia |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | kpl. | 3.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 36 | ST-03.02.02 | KNNR 4 1429- | Osadzenie włazów żeliwnych zatrzaskowych typ ciężki | szt |  |  |
| d.1.3 |  | 02 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | szt | 3.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 1.4 |  | 45111200-0 | ROBOTY ZIEMNE, DROGOWE |  |  |  |
| 37 | ST-03.02.02 | KNNR 6 0806- | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo- | m |  |  |
| d.1.4 |  | 02 | piaskowej |  |  |  |
|  |  |  | 16.0 | m | 16.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 16.00 |
| 38 | ST-03.02.02 | KNNR 6 0803- | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo- | m2 |  |  |
| d.1.4 |  | 05 | piaskowej |  |  |  |
|  |  |  | 36.0 | m2 | 36.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 36.00 |
| 39 | ST-03.02.02 | KNNR 6 0803- | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na | m2 |  |  |
| d.1.4 |  | 08 | podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |
|  |  |  | 18.0 | m2 | 18.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 18.00 |
| 40 | ST-03.02.02 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6- | m |  |  |
| d.1.4 |  | 0101-02 | 10 cm |  |  |  |
|  |  |  | 135.0 | m | 135.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 135.00 |
| 41 | ST-03.02.02 | KNNR 6 0802- | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm | m2 |  |  |
| d.1.4 |  | 04 | mechanicznie - gr. 10 cm |  |  |  |
|  |  |  | Krotność = 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 125.0 | m2 | 125.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 125.00 |
| 42 | ST-03.02.02 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespę- | m |  |  |
| d.1.4 |  | 0101-04 | kanych na gł. 6 cm |  |  |  |
|  |  |  | 155.0 | m | 155.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 155.00 |
| 43 | ST-03.02.02 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespę- | m |  |  |
| d.1.4 |  | 0101-05 | kanych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm - gr. 14 cm |  |  |  |
|  |  |  | Krotność = 14 |  |  |  |
|  |  |  | 155.0 | m | 155.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 155.00 |
| 44 | ST-03.02.02 | KNNR 6 0801- | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie - gr. 20 cm | m2 |  |  |
| d.1.4 |  | 01 | Krotność = 1.34 |  |  |  |
|  |  |  | 140.0 | m2 | 140.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 140.00 |
| 45 | ST-03.02.02 | KNR 4-04 1103- | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką | m3 |  |  |
| d.1.4 |  | 01 |  |  |  |  |
|  |  |  | 41.30 | m3 | 41.30 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 41.30 |
| 46 | ST-03.02.02 | KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zalado- | m3 |  |  |
| d.1.4 |  | 05 | waniu i wyladowaniu samoch.samowyl. - dod.za kazdy nast.rozp. |  |  |  |
|  |  |  | 1 km |  |  |  |
|  |  |  | Krotność = 2 |  |  |  |
|  |  |  | 41.30 | m3 | 41.30 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 41.30 |
| 47 | ST-03.02.02 | KNNR 6 0113- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - gr. | m2 |  |  |
| d.1.4 |  | 01 | 20cm |  |  |  |
|  |  |  | Krotność = 1.34 |  |  |  |
|  |  |  | 140.0 | m2 | 140.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 140.00 |
| 48 | ST-03.02.02 | KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o | m2 |  |  |
| d.1.4 |  | 03 | grubości 6 cm (warstwa wiążąca) |  |  |  |
|  |  |  | 125.0 | m2 | 125.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 125.00 |
| 49 | ST-03.02.02 | KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o | m2 |  |  |
| d.1.4 |  | 02 | grubości 4 cm (warstwa ścieralna) |  |  |  |
|  |  |  | 125.0 | m2 | 125.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 125.00 |

| Lp. | Nr spec. techn. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | ST-03.02.02 | KNNR 6 0403- | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wyko- | m |  |  |
| d.1.4 |  | 03 | naniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - |  |  |  |
|  |  | analogia | 80% odzysk |  |  |  |
|  |  |  | 16.0 | m | 16.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 16.00 |
| 51 | ST-03.02.02 | KNNR 6 0302- | Nawierzchnie z kostki na podsypce cementowo-piaskowej - 80% | m2 |  |  |
| d.1.4 |  | 01 | odzysk |  |  |  |
|  |  |  | 36.0 | m2 | 36.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 36.00 |
| 52 | ST-03.02.02 | KNNR 6 0502- | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cemento- | m2 |  |  |
| d.1.4 |  | 03 | wo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - 80% odzysk |  |  |  |
|  |  |  | 18.0 | m2 | 18.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 18.00 |
| 53 | ST-03.02.02 | KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki | m3 |  |  |
| d.1.4 |  | 05 | 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo- |  |  |  |
|  |  |  | wyład. |  |  |  |
|  |  |  | <wykop pod kanał>119.0*1.5*1.0+7.0*2.0*1.0 |  | 192.50 |  |
|  |  |  | <wykop pod studnie>(3.0+3.0+3.0)*3.0*3.0 |  | 81.00 |  |
|  |  |  | A (obliczenia pomocnicze) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 273.50 |  |
|  |  |  | 273.50*0.8 | m3 | 218.80 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 218.80 |
| 54 | ST-03.02.02 | KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o | m3 |  |  |
| d.1.4 |  | 03 | ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II |  |  |  |
|  |  |  | 192.50*0.2 | m3 | 38.50 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 38.50 |
| 55 | ST-03.02.02 | KNNR 1 0308- | Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 3,0 m o | m3 |  |  |
| d.1.4 |  | 03 | ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II |  |  |  |
|  |  |  | 81.0*0.2 | m3 | 16.20 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 16.20 |
| 56 | ST-03.02.02 | KNNR 1 0208- | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- | m3 |  |  |
| d.1.4 |  | 02 | mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I- |  |  |  |
|  |  |  | IV) - wywóz nadmiaru gruntu |  |  |  |
|  |  |  | <rury>3.66 |  | 3.66 |  |
|  |  |  | <studnie 1500>9.0*1.7*1.7*3.14/4 |  | 20.42 |  |
|  |  |  | <podsypka>25.20 |  | 25.20 |  |
|  |  |  | <obsypka>37.80 |  | 37.80 |  |
|  |  |  | A (obliczenia pomocnicze) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 87.08 |  |
|  |  |  | 87.08 | m3 | 87.08 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 87.08 |
| 57 | ST-03.02.02 | KNNR 1 0313- | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalun- | m2 |  |  |
| d.1.4 |  | 01 | kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o |  |  |  |
|  |  |  | szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV |  |  |  |
|  |  |  | (119.0*1.5*7.0*2.0)*2 | m2 | 4 998.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4 998.00 |
| 58 | ST-03.02.02 | KNNR 1 0315- | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na | m2 |  |  |
| d.1.4 |  | 04 | gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych |  |  |  |
|  |  |  | w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką |  |  |  |
|  |  |  | (3.0+3.0+3.0)*3.0*4 | m2 | 108.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 108.00 |
| 59 | ST-03.02.02 | materiał | Koszt piasku do zasypki - obsypka piaskowa do wys. 30cm ponad | m3 |  |  |
| d.1.4 |  |  | wierzch rury |  |  |  |
|  |  |  | <rura>126.0*1.0*0.3 |  | 37.80 |  |
|  |  |  | A (obliczenia pomocnicze) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 37.80 |  |
|  |  |  | 37.80 | m3 | 37.80 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 37.80 |
| 60 | ST-03.02.02 | KNNR 1 0608- | Podsypka filtracyjna piaskowo-ż wirowa o gr. 20cm w gotowym | m3 |  |  |
| d.1.4 |  | 02 | wykopie wyk.z piasku. |  |  |  |
|  |  |  | 126.0*1.0*0.2 | m3 | 25.20 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 25.20 |
| 61 | ST-03.02.02 | KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wyko- | m3 |  |  |
| d.1.4 |  | 04 | pów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubija- |  |  |  |
|  |  |  | kami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II |  |  |  |
|  |  |  | 273.50-87.08+37.80-34.65-14.58 | m3 | 174.99 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 174.99 |
| 62 | ST-03.02.02 | KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8- | m3 |  |  |
| d.1.4 |  | 03 | 2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III |  |  |  |
|  |  |  | 38.50*0.9 | m3 | 34.65 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 34.65 |
| 63 | ST-03.02.02 | KNNR 1 0319- | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 2.5- | m3 |  |  |
| d.1.4 |  | 03 | 4.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-II |  |  |  |
|  |  |  | 16.20*0.9 | m3 | 14.58 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 14.58 |
| 1.5 |  |  | ROBOTY DODATKOWE |  |  |  |

| Lp. | Nr spec. techn. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 d.1.5 | ST-03.02.02 | kalk. własna | Przepompowywanie ścieków pomiędzy studniami | kpl. |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |

| Lp. | Pozycje kosztorysowe | Nazwa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 - 64 | Montaż pompowni ścieków |  |
| 1.1 | 1 - 16 | PRZEBUDOWA STUDNI ZAWOROWYCH NA PRZEPOMPOWNIĘ ŚCIEKÓW (P1 do P13) |  |
| 1.2 | 17 - 31 | REMONT STUDNI Z ZASUWAMI (SZ1 do SZ10) |  |
| 1.3 | 32 - 36 | STUDNIE PRZELOTOWE OO REMONTU (SR1 do SR3) |  |
| 1.4 | 37 - 63 | ROBOTY ZIEMNE, DROGOWE |  |
| 1.5 | 64 - 64 | ROBOTY DODATKOWE |  |
|  |  | RAZEM |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |

Słownie:

| Lp. | Nr spec. techn. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Modernizacja technologiczna sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na ciśnieniową w msc. Olszewo-Borki. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Montaż pompowni ścieków |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 45231300-8 | PRZEBUDOWA STUDNI ZAWOROWYCH NA PRZEPOMPOWNIĘ ŚCIEKÓW (P1 do P13) |  |  |  |  |
| 1 d.1. 1 | ST-03.02.02 | KNR 4-05I 0223-01 | Demontaż elementów uzbrojenia w studniach zaworów opróżniających | kpl. | 13.00 |  |  |
| 2 d.1. 1 | ST-03.02.02 | KNR 4-05I 0410-06 | Demontaż pokrywy nadstudziennej żelbetowej z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym | kpl. | 13.00 |  |  |
| 3 d.1. 1 | ST-03.02.02 | KNNR 4 1421-03 analoqia | Montaż pierścienia odciążająceqo żelbetoweqo na istniejących studniach kanalizacyjnych | kpl. | 13.00 |  |  |
| 4 d.1. 1 | ST-03.02.02 | KNNR 4 1421-03 | Płyty żelbetowe przejściowe na studniach o śr.1400/600 mm | kpl. | 13.00 |  |  |
| 5 d.1. 1 | ST-03.02.02 | KNNR 4 1429-02 | Osadzenie włazów żeliwnych zatrzaskowych typ ciężki o śr. 800mm | szt | 13.00 |  |  |
| 6 d.1. 1 | ST-03.02.02 | wycena indywidualna | Dostosowanie istniejących studni podciśneinio- wych dla potrzeb przepompowni ścieków | kpl. | 1.00 |  |  |
| 7 d.1. 1 | ST-03.02.02 | KNNR 4 1418-05 analoqia | Montaż wkładki dennej z żywicy poliestrowej w istn. studni | szt | 13.00 |  |  |
| 8 d.1. 1 | ST-03.02.02 | KNR 7-07 0107-03 z.o.3.7. z.o.3.8. analoqia | Montaż wyposażenia technoloqiczneqo pompa NP 3102.SH w istn. studniach | kpl. | 13.00 |  |  |
| 9 d.1. 1 | ST-03.02.02 | KNR 13-14 0405-03 | Montaż szafy sterowniczej | kpl. | 13.00 |  |  |
| 10 d.1. 1 | ST-03.02.02 | KNNR 4 1308-01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm | m | 119.00 |  |  |
| 11 d.1. 1 | ST-03.02.02 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 119.00 |  |  |
| 12 d.1. 1 | ST-03.02.02 | KNNR 4 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym | szt. | 13.00 |  |  |
| 13 d.1. 1 | ST-03.02.02 | KNNR 4 1012-03 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zqrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160mm | szt. | 13.00 |  |  |
| 14 d.1. 1 | ST-03.02.02 | KNR-W 2-17 0318-01 analoqia | Biofiltr kominkowy, fi - 100 mm - montowany obok pompowni. | szt. | 13.00 |  |  |
| 15 d.1. 1 | ST-03.02.02 | KNNR 5 0201-04 | Układanie przewodów łączących szafy sterownicze z pompowniami | m | 155.00 |  |  |
| 16 d.1. 1 | ST-03.02.02 | wycena indywidualna | Próby szczelności, uruchomienia. | kpl. | 1.00 |  |  |
| Razem dział: PRZEBUDOWA STUDNI ZAWOROWYCH NA PRZEPOMPOWNIĘ ŚCIEKÓW (P1 do P13) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 45231300-8 | REMONT STUDNI Z ZASUWAMI (SZ1 do SZ10) |  |  |  |  |
| 17 d.1. 2 | ST-03.02.02 | KNR 4-05I 0223-03 | Demontaż istniejących zasuw | szt. | 31.00 |  |  |
| Q_ ro r1- co | ST-03.02.02 | KNR 4-05I 0223-03 analoqia | Demontaż trójników | szt. | 10.00 |  |  |
| 19 d.1. 2 | ST-03.02.02 | KNR 4-05I 0213-01 | Wstawienie zasuwy nożowej do bezpośredniej zabudowy w ziemi DN 80 | szt. | 13.00 |  |  |
| 20 d.1. 2 | ST-03.02.02 | KNNR 4 1013-02 analoqia | Sieci kanalizacji ciśnieniowej - czwórnik żeliwny kołnierzowy DN100 | szt. | 8.00 |  |  |
| 21 d.1. 2 | ST-03.02.02 | KNNR 4 1013-03 analoqia | Sieci kanalizacji ciśnieniowej - czwórnik żeliwny kołnierzowy DN150 | szt. | 2.00 |  |  |
| 22 d.1. 2 | ST-03.02.02 | KNR 4-05I 0213-02 | Wstawienie zasuwy nożowej DN 100 | szt. | 27.00 |  |  |

| Lp. | Nr spec. techn. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Mość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 d.1. 2 | ST-03.02.02 | KNR 4-05I 0213-03 | Wstawienie zasuwy nożowej DN 150 | szt. | 4.00 |  |  |
| 24 d.1. 2 | ST-03.02.02 | KNR 2-15 0215-02 | Montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych o śr. nom. 100 mm z zaworem hydrantowym | szt. | 7.00 |  |  |
| 25 d.1. 2 | ST-03.02.02 | KNR 2-15 0215-03 | Montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych o śr. nom. 150 mm z zaworem hydrantowym | szt. | 2.00 |  |  |
| 26 d.1. 2 | ST-03.02.02 | KNNR 4 1321-01 | Kształtki PVC kanalizacyjne - kołnierz do ruru PVC DN110/100 | szt. | 25.00 |  |  |
| 27 d.1. 2 | ST-03.02.02 | KNNR 4 1321-02 | Kształtki PVC kanalizacyjne - kołnierz do ruru PVC DN160/150 | szt | 6.00 |  |  |
| 28 d.1. 2 | ST-03.02.02 | KNNR 4 1323-01 | Kształtki żeliwne - kołnierz ślepy DN100 | szt. | 7.00 |  |  |
| 29 d.1. 2 | ST-03.02.02 | KNNR 4 1323-02 | Kształtki żeliwne - kołnierz ślepy DN150 | szt | 2.00 |  |  |
| 30 d.1. 2 | ST-03.02.02 | KNNR 4 1323-02 | Kształtki żeliwne - redukcja żeliwna kołnierzowa DN150/100 | szt | 3.00 |  |  |
| 31 d.1. 2 | ST-03.02.02 | wycena indywidualna | Próby szczelności, uruchomienia. | kpl. | 1.00 |  |  |
| Razem dział: REMONT STUDNI Z ZASUWAMI (SZ1 do SZ10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 45231300-8 | STUDNIE PRZELOTOWE DO REMONTU (SR1 do SR3) |  |  |  |  |
| 32 d.1. 3 | ST-03.02.02 | KNR 4-05II 0220-02 | Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych - pierwszy etap | szt. | 3.00 |  |  |
| 33 d.1. 3 | ST-03.02.02 | KNR 4-05II 0219-01 | Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych - etap drugi | kpl. | 3.00 |  |  |
| 34 d.1. 3 | ST-03.02.02 | KNR 4-05I 0404-07 analogia | Izolacja wewnętrzna studni | kpl. | 3.00 |  |  |
| 35 d.1. 3 | ST-03.02.02 | KNR 4-05I 0410-06 analogia | Demontaż włazów żeliwnych | kpl. | 3.00 |  |  |
| 36 d.1. 3 | ST-03.02.02 | KNNR 4 1429-02 | Osadzenie włazów żeliwnych zatrzaskowych typ ciężki | szt | 3.00 |  |  |
| Razem dział: STUDNIE PRZELOTOWE DO REMONTU (SR1 do SR3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 45111200-0 | ROBOTY ZIEMNE, DROGOWE |  |  |  |  |
| 37 d.1. 4 | ST-03.02.02 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 16.00 |  |  |
| 38 d.1. 4 | ST-03.02.02 | KNNR 6 0803-05 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 36.00 |  |  |
| 39 d.1. 4 | ST-03.02.02 | KNNR 6 0803-08 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 18.00 |  |  |
| 40 d.1. 4 | ST-03.02.02 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 135.00 |  |  |
| 41 d.1. 4 | ST-03.02.02 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - gr. 10 cm Krotność = 2.5 | m2 | 125.00 |  |  |
| 42 d.1. 4 | ST-03.02.02 | KNR AT-03 0101-04 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm | m | 155.00 |  |  |
| 43 d.1. 4 | ST-03.02.02 | KNR AT-03 0101-05 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm - gr. 14 cm Krotność = 14 | m | 155.00 |  |  |
| 44 d.1. 4 | ST-03.02.02 | KNNR 6 0801-01 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie - gr. 20 cm Krotność = 1.34 | m2 | 140.00 |  |  |
| 45 d.1. 4 | ST-03.02.02 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką | m3 | 41.30 |  |  |

| Lp. | Nr spec. techn. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Mość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 d.1. 4 | ST-03.02.02 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl. - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km Krotność = 2 | m3 | 41.30 |  |  |
| 47 d.1. 4 | ST-03.02.02 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - gr. 20cm Krotność = 1.34 | m2 | 140.00 |  |  |
| 48 d.1. 4 | ST-03.02.02 | KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 125.00 |  |  |
| 49 d.1. 4 | ST-03.02.02 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 125.00 |  |  |
| 50 d.1. 4 | ST-03.02.02 | KNNR 6 0403-03 analogia | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 80% odzysk | m | 16.00 |  |  |
| 51 d.1. 4 | ST-03.02.02 | KNNR 6 0302-01 | Nawierzchnie z kostki na podsypce cementowo- piaskowej - 80% odzysk | m2 | 36.00 |  |  |
| 52 d.1. 4 | ST-03.02.02 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - 80% odzysk | m2 | 18.00 |  |  |
| 53 d.1. 4 | ST-03.02.02 | KNNR 1 0202-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 218.80 |  |  |
| 54 d.1. 4 | ST-03.02.02 | KNNR 1 0307-03 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II | m3 | 38.50 |  |  |
| 55 d.1. 4 | ST-03.02.02 | KNNR 1 0308-03 | Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II | m3 | 16.20 |  |  |
| 56 d.1. 4 | ST-03.02.02 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywóz nadmiaru gruntu | m3 | 87.08 |  |  |
| 57 d.1. 4 | ST-03.02.02 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 4 998.00 |  |  |
| 58 d.1. 4 | ST-03.02.02 | KNNR 1 0315-04 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką | m2 | 108.00 |  |  |
| 59 d.1. 4 | ST-03.02.02 | materiał | Koszt piasku do zasypki - obsypka piaskowa do wys. 30cm ponad wierzch rury | m3 | 37.80 |  |  |
| 60 d.1. 4 | ST-03.02.02 | KNNR 1 0608-02 | Podsypka filtracyjna piaskowo-ż wirowa o gr. 20cm w gotowym wykopie wyk.z piasku. | m3 | 25.20 |  |  |
| 61 d.1. 4 | ST-03.02.02 | KNNR 1 0214-04 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto- wych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst- wy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II | m3 | 174.99 |  |  |
| 62 d.1. 4 | ST-03.02.02 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I- III | m3 | 34.65 |  |  |
| 63 d.1. 4 | ST-03.02.02 | KNNR 1 0319-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 2.5-4.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-II | m3 | 14.58 |  |  |
| Razem dział: ROBOTY ZIEMNE, DROGOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  | ROBOTY DODATKOWE |  |  |  |  |
| 64 d.1. 5 | ST-03.02.02 | kalk. własna | Przepompowywanie ścieków pomiędzy studniami | kpl. | 1.00 |  |  |
| Razem dział: ROBOTY DODATKOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Montaż pompowni ścieków |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie: