CZĘŚĆ III

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO

- BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

BRANŻA DROGOWA

OPIS  TECHNICZNY

Do Projektu Budowlano – Architektonicznego rozbudowy odcinka drogi gminnej – 
ulicy Kościelnej w miejscowości Nowa Wieś od km 0+000,00 do km 0+337, gmina Olszewo – Borki.

# PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlano – architektoniczny opracowano w firmie „TRAFFIC” Pracownia projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers, ul. gen. Stefana Roweckiego Grota 9/1, 07-410  Ostrołęka na podstawie umowy zawartej z inwestorem.

Roboty ujęte w niniejszej dokumentacji są zgodne z wspólnym słownikiem zamówień  (CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania autostrad i dróg.

## Projekt opracowano na podstawie:

- umowy zawartej z Inwestorem na wykonanie dokumentacji budowlanej budowy odcinka drogi gminnej – ulicy Kościelnej w miejscowości Nowa Wieś od km 0+000,00 do km 0+337, gmina Olszewo – Borki,

- inwentaryzacji terenu objętego opracowaniem,

- mapy zasadniczej terenu do celów projektowych w skali 1:500,

- ustalenie sposobu odwodnienia projektowanej inwestycji,

- uzgodnienia i opinie zebrane w trakcie realizacji dokumentacji projektowej.

- wytycznych uzyskanych w trakcie opracowania projektu,

- obowiązujących norm i przepisów prawnych,

- „Wytycznych Projektowania Ulic” (WPU-92),

- Rozporządzenia M.Tr.iG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 43, poz. 430),

- wykazu właścicieli i władających gruntów,

Podane powyżej decyzje, opinie, uzgodnienia, zezwolenia i zgody zamieszczone zostały w projekcie budowlanym (część I – dokumenty formalno prawne) stanowiącym integralną cześć niniejszej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa obejmuje w szczególności wykonanie:

- projekt budowlany rozbudowy odcinka drogi gminnej – ul. Kościelnej,

- projekt stałej organizacji wprowadzony w obrębie planowanej inwestycji,

- informację BIOZ,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- przedmiary robót,

- kosztorysy inwestorskie.

- Kosztorysy ofertowe.

# STAN  ISTNIEJĄCY

Teren opracowania/inwestycji położony jest w Nowej Wsi w powiecie ostrołęckim na terenie Gminy Olszewo – Borki.

Obecnie droga objęta zamierzeniem inwestycyjnym służy obsłudze komunikacyjnej rozproszonej zabudowy jednorodzinnej. Do ulicy Kościelnej włącza się droga gminna (ulica Kościelna o planowanym przekroju – ciąg pieszo jezdny).

W stanie istniejącym ulica Kościelna posiada szerokość od 3,50mb do 5,00mb i posiada nawierzchnie gruntowo - żwirową.

Nawierzchnia gruntowo - żwirowa, nie ma właściwego profilu poprzecznego i podłużnego co utrudnia odwodnienie korony drogi i obniża komfort przejazdu, ze względu na stan nawierzchni  wymagający częstych prac utrzymaniowych, tj. profilowania poprzecznego 
i podłużnego, a przede wszystkim powoduje duży hałas ze względu na tworzące się wyboje. 
Na drodze nie występuje oznakowanie pionowe.

Ulica nie posiada systemu odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej. Ruch pieszych odbywa się istniejącą nawierzchnią żwirową w jednym poziomie z pojazdami mechanicznymi. Ulica nie posiada ciągów pieszych.

Zjazdy w obrębie inwestycji nieutwardzone.

Wzdłuż trasy znajdują się drzewa, które nie kolidują z projektowanym układem drogowym. Parametry techniczne istniejącej drogi:

- klasa drogi – D „dojazdowa”;

- nawierzchnia istniejącej ulicy Kościelnej – gruntowo – żwirowa;

- szerokość istniejącej ulicy – od 3,50m do 5,00m,

- szerokość istniejącego pasa drogowego – zmienna od 6,00m do 11,00m;

- rozpatrywana droga znajduje się w Gminie Olszewo – Borki, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie;

Rozbudowa ulicy wraz z zastosowaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo oraz komfort jazdy.

Projektowana inwestycja nie wpłynie na istniejące warunki gruntowe w związku z tym, iż głębokość wykopów nie przekroczy 1,20m przy budowie robót drogowych.

Grunt, wody naziemne i wody gruntowe nie zostaną zanieczyszczone ponieważ 
nie przewiduje się odprowadzania ścieków oprócz wody opadowej z nawierzchni jezdni, jednostronnego chodnika oraz zjazdów bramowych.

W terenie istniejącym zlokalizowana jest sieć:

- telekomunikacyjna,

- wodociągowa,

- sanitarna,

- eNN ziemna,

- eNN napowietrzna,

W związku z planowaną rozbudową  część działek stanowiących własność prywatną przekształcona zostanie w pas drogowy.

Inwestycja nie powoduje konieczność rozbiórek elementów ulic np. ogrodzeń.

- Orientacyjną  lokalizację inwestycji przedstawiono  na  rysunku 1 – Plan orientacyjny,

- PROJEKTOWANA  BUDOWA  NAWIERZCHNI.

- Parametry techniczne.

Do projektowania przyjęto następujące parametry:

Projektowaną  lokalizację, parametry jezdni, chodnika, i zjazdów przedstawiono 
na rysunku nr 2 – projekt zagospodarowania terenu i pasa drogowego.

Dla rozbudowywanej ulicy Kościelnej przyjęto następujące parametry techniczne:

•	Prędkość projektowa ok. Vp: 50 km/h

• 	Szerokość istniejącego pasa drogowego zmienna od 5,50m do 8,50m (ciąg główny);

• 	Szerokość istniejącego pasa drogowego 11,00m (odcinek ulicy Kościelnej o przekroju ciąg pieszo – jezdny);

•	Klasa drogi „D”;

•	Kategoria ruchu KR 2;

•	Przekrój poprzeczny (normalny) ciąg główny od km 0+000,00 do km 0+153,40 – półuliczny,

•	Przekrój poprzeczny (normalny) ciąg główny od 0+153,40 do km 0+337,00 – szlakowy,

•	Przekrój poprzeczny (normalny) na działce o nr ewid. geod. 120 na odcinku 21,00m od osi ciągu głównego  – ciąg pieszo – jezdny,

•	Szerokość jezdni 5,0 m;

•	Szerokość pasa ruchu – 2,50m;

•	Szerokość chodnika: 2,00m (ciąg główny na odcinku od km 0+000,00 do km 0+153,40);

•	Szerokość chodnika: 2,30m (odcinek ulicy Kościelnej o przekroju ciąg pieszo – jezdny, dopuszczony postój pojazdów mechanicznych);

- Plan sytuacyjny.

Rozbudowa odcinka ulicy Kościelnej polegać będzie przede wszystkim na rozbudowie jezdni do szerokości 5,00m z betonu asfaltowego, budowie jednostronnego chodnika o szerokości 2,00m lokalnie poszerzanego do wartości 2,30m (w obrębie ulicy Kościelnej o przekroju ciągu pieszo – jezdnego). Odwodnienie realizowane będzie w kierunku poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego z łamanym o szerokości 0,75m i grubości 15cm. Zastosowane rozwiązanie zapewni bezproblemowe odwodnienie planowanej inwestycji. Na podstawie badań geologicznych przeprowadzonych przez jednostkę projektową (przekopy kontrolne) ustalono iż w obrębie prowadzonej inwestycji występują grunty przepuszczalne o dobrej chłonności wody oraz nie stwierdzono wód gruntowych.

W związku z powyższym projektowane rozwiązanie zapewni bezproblemowe odprowadzenie wód opadowych w teren przyległy mieszczący się w pasie drogowym.

Wszystkie parametry jezdni, chodnika, zjazdów itp. zostały pokazane na rysunku nr 2 – Projekt zagospodarowania terenu oraz rysunkach nr 4.1 i 4.4 – Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja została sklasyfikowana w jednym rodzaju nośności, czyli KR2. Zaprojektowano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego  na trasie głównej oraz chodnika z kostki betonowej.

Odcinek ulicy Kościelnej zapewniającej dojazd do projektowanych miejsc postojowych oraz odcinek ulicy Kościelnej o przekroju ciąg pieszo – jezdny zaprojektowany o nawierzchni jedni z kostki betonowej.

Miejsca postojowe o nawierzchni z płyt betonowych eko – ażur (wydzielenie miejsc postojowych kolorystycznie kostką betonową).

Na zjazdach indywidualnych zaprojektowano krawężniki betonowe zatopione o wymiarach 15x30cm (odcięcie projektowanej nawierzchni zjazdu od nawierzchni bitumicznej ul. Kościelnej) oraz zatopione obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm (obramowanie wzdłużne, zewnętrzne). Dodatkowo w linii przecięcia zjazdu indywidualnego ciągiem pieszym zrezygnowano z konieczności obramowywania w/w zjazdu obrzeżem. Wydzielenie funkcji technicznej jedynie za pomocą zróżnicowania kolorystycznego kostki oraz grubością kostki betonowej.

W przypadku skrzyżowania uicy Kościelnej o przekroju pół ulicznym z ulicą Kościelną o przekroju ciągu pieszo – jezdnego w km 0+153,40 (na działce o nr ewid. 120) zaprojektowano wyniesione ciągi piesze, które w sposób płynny przechodzą w ciąg pieszy o wzmocnionej konstrukcji na którym dopuszczono postój pojazdów mechanicznych.

Zagospodarowanie zostało zaprojektowane w zasadzie po stanie istniejącym.
Spadki poprzeczne i podłużne zostały tak poprowadzone, aby wody opadowe nie przedostawały się na tereny sąsiednie – przyległe.

Planowana inwestycja nie będzie miała większego wpływu na środowisko. Projektanci podczas sporządzania dokumentacji przyjęli takie rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe aby zminimalizować ingerencję w stosunki wodno – gruntowe jak i istniejącą zieleń wysoką.

Inwestycję zaprojektowano w taki sposób aby jak najbardziej ekonomicznie wykorzystać powierzchnie wykorzystaną przez infrastrukturę i pozostawić jak najwięcej terenu pod powierzchnie biologicznie czynną. Wykonując roboty ziemne wykonawca będzie musiał zagospodarować humus.

Z racji prób jak najmniejszej ingerencji w środowisko naturalne poniżej wypisano rozwiązania je chroniące:

- zagospodarowanie zostało tak zaprojektowane, aby powierzchnie maksymalnie przeznaczyć pod tereny zielone co za tym idzie powierzchnie biologicznie czynne.

- wykorzystanie jak największej ilości elementów prefabrykowanych małogabarytowych, aby zmniejszyć ilość maszyn budowlanych i uciążliwość z racji hałasu:

Projektowaną  lokalizację, parametry chodnika, i zjazdów przedstawiono na rysunku nr 2 - projekt zagospodarowania terenu.

Parametry chodnika:

- chodnik szer. 2,0m – 2,3m (w obrębie ulicy Kościelnej o przekroju ciągu pieszo - jezdnego.);

- nawierzchnię chodnika projektuje się z kostki brukowej betonowej grub. 6cm;

- nawierzchnię chodnika z dopuszczeniem postoju pojazdów mechanicznych projektuje się z kostki brukowej betonowej grub. 8cm;

- obramowano go obrzeżem betonowym 8x30cm wtopionym;

Parametry zjazdów indywidualnych:

- szerokość zjazdów wg PZT, zjazdy projektuje się z kostki brukowej betonowej grub. 8cm;

- obramowano je obrzeżem betonowym 8x30cm wtopionym

Parametry jezdni:

- szerokość 5,00m,

- nawierzchnia ulicy Kościelnej z betonu asfaltowego,

Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni przyjęto dla ruchu KR2 zgodnie z ustaleniami Inwestora i z Rozporządzeniem M. T. i G. M. z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Projektowany przekrój normalny.

Projektowany przekrój normalny przedstawiono na rysunku nr 4.1 i 4.4.

Elementy przekroju stanowią:

- droga publiczna (droga gminna ulica Kościelna)

- przekrój normalny – półuliczny (ciąg główny od 0+000,00 do km 0+153,40),

- przekrój normalny – szlakowy (ciąg główny od 0+153,40 do km 0+337,00),

- przekrój normalny – ciąg pieszo – jezdny (na działce o nr ewid. geod. 120 na odcinku 21,00m od osi ciągu głównego),

- kategoria obciążenia ruchem na poziomie – KR2

- szerokość projektowanej ulicy – 5,00m,

- nawierzchnia projektowanej ulicy – beton asfaltowy o grub. 4cm (warstwa ścieralna AC11S) oraz 5cm (warstwa ścieralna AC16W),

- ciągi piesze wyniesione +8cm względem nawierzchni jezdni – na odcinku od km 0+000,00 do km 0+153,40 (kostka betonowa grub. 6cm),

- ciągi piesze w poziomie nawierzchni jezdni – na działce o nr ewid. geod. 120 na odcinku 21,00m od osi ciągu głównego (kostka betonowa grub. 8cm),

- zjazdy indywidualne do nieruchomości zainwestowanych z kostki betonowej gr. 8 cm,

- zjazdy indywidualne do nieruchomości nie zainwestowanych z kr. łamanego gr. 15 cm.

UWAGA: Zaleca się zastosowanie płyt wypustowych przy przejściach dla pieszych
o wymiarach 35x35cm.

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni ulicy Kościelnej – ciąg główny:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S) - 4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W)  - 5cm

- podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0/31,5mm  - 30cm

- warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5mm  - 15cm

- podłoże gruntowe, wtórny moduł sprężystości 100 MPa wskaźnik zagęszczenia 0,98

Obramowanie projektowanej nawierzchni KR2 jedynie na odcinku od km 0+000,00 do km 0+153,40 (po stronie projektowanego chodnika), na drodze zapewniającej dojazd do projektowanych miejsc postojowych oraz w obrębie skrzyżowania ulicy Kościelnej o przekroju półulicznym z ulicą Kościelną o przekroju ciąg pieszo – jezdny w km 0+153,40 za pomocą krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem betonowym (beton C12/15) wyniesionego +8cm względem nawierzchni bitumicznej.

W obrębie przecięć z ciągami pieszymi obramowanie za pomocą wtopionego +2cm krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem betonowym (beton C12/15).

W obrębie przecięć ze zjazdami indywidualnymi obramowanie za pomocą wtopionego +4cm krawężnika betonowego najazdowego o wymiarach 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem betonowym (beton C12/15).

Konstrukcja nawierzchni ulicy Kościelnej – dojazd do projektowanych miejsc postojowych oraz odcinek ul. Koscielnej o przekroju ciąg pieszo - jezdny:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej - 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa - 5cm

- podbudowa z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm  - 30cm

- warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm  - 15cm

- podłoże gruntowe, wtórny moduł sprężystości 80MPa, wskaźnik zagęszczenia 0,98

Obramowanie projektowanej nawierzchni KR2 za pomocą krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem betonowym (beton C12/15) wyniesionego +9cm względem nawierzchni bitumicznej oraz za pomocą opornika betonowego o wymiarach 12x25x100cm na ławie betonowej z oporem betonowym (beton C12/15) wtopionego -1cm względem nawierzchni ulicy Kościelnej z kostki betonowej 
o przekroju ciąg pieszo – jezdny.

W obrębie przecięć z ciągami pieszymi obramowanie za pomocą wtopionego +2cm krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem betonowym (beton C12/15).

W obrębie przecięć z projektowanymi miejscami postojowymi obramowanie za pomocą wtopionego -1cm krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem betonowym (beton C12/15).

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

- nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych (barwy grafitowej) - 10cm

- podsypka piaskowa fr.0/2mm o grubości 5cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm  - 20cm

- warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm  - 10cm

- podłoże gruntowe, wtórny moduł sprężystości 100 MPa wskaźnik zagęszczenia 0,98

Obramowanie projektowanej nawierzchni miejsc postojowych za pomocą krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem betonowym (beton C12/15) wyniesionego +8cm względem nawierzchni bitumicznej.

Odcięcie projektowanych miejsc postojowych od nawierzchni drogi manewrowej z kostki betonowej za pomocą wtopionego -1cm krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem betonowym (beton C12/15).

Konstrukcja naw. proj. chodników bez możliwości postoju pojazdów mechanicznych:

- betonowa kostka brukowa bezfazowa - 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa - 5cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego  stabilizowanego mechanicznie - 15cm

- podłoże gruntowe, wtórny moduł sprężystości 80MPa, wskaźnik zagęszczenia 0,98

Obramowanie nawierzchni ciągów pieszych za pomocą obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem betonowym (beton C12/15).

Konstrukcja naw. proj. chodników z możliwością postoju pojazdów mechanicznych:

- betonowa kostka brukowa bezfazowa - 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa - 5cm

- podbudowa z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm  - 30cm

- warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm  - 15cm

- podłoże gruntowe, wtórny moduł sprężystości 80MPa, wskaźnik zagęszczenia 0,98

Obramowanie nawierzchni ciągów pieszych za pomocą obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem betonowym (beton C12/15).

Konstrukcja nawierzchni zjazdów bramowych - indywidualnych:

- 	betonowa kostka bezfazowa  - 8cm

- 	podsypka cementowo-piaskowa - 5cm

- 	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm  - 20cm

-  warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm  - 10cm

-	podłoże gruntowe, wtórny moduł sprężystości 80MPa, wskaźnik zagęszczenia 0,98

Obramowanie zewnętrzne nawierzchni za pomocą obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem betonowym (beton C12/15). Dodatkowo 
w miejscach przecięcia projektowanych zjazdów z ciągami pieszymi zrezygnowano 
z obramowania zjazdów obrzeżem betonowym. Wydzielenie funkcji technicznej jedynie za pomocą koloru i grubości kostki.

Odcięcie proj. Zjazdów od nawierzchni bitumicznej proj. ulicy Kościelnej za pomocą wtopionego +4cm krawężnika betonowego najazdowego o wymiarach 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem betonowym (beton C12/15).

Konstrukcja nawierzchni rynsztoku:

- nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych (barwy grafitowej) - 10cm

- podsypka piaskowa fr.0/2mm o grubości 5cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm  - 30cm

- warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm  - 15cm

- podłoże gruntowe, wtórny moduł sprężystości 100 MPa wskaźnik zagęszczenia 0,98

Obramowanie projektowanej nawierzchni z płyt eko – ażur za pomocą opornika betonowego o wymiarach 12x25x100cm na ławie betonowej z oporem betonowym (beton C12/15) wtopionym -1cm względem nawierzchni ul. Kościelnej z kostki betonowej.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidaulanych do posesji nie zainwestowanych:

- 	nawierzchnia z kruszywa łamanego fr. 0/31,5mm  stabilizowanego mechanicznie – 15cm

-	podłoże gruntowe, wtórny moduł sprężystości 100 MPa wskaźnik zagęszczenia 0,98

UWAGA: W związku z wykonaniem przekopów kontrolnych nie stwierdzono gruntów wysadzi nowych oraz wątpliwych. Nie stwierdzono również występowania wód gruntowych do głębokości 1,00m. Pomimo tego w trakcie realizacji inwestycji w przypadku stwierdzenia lokalnego wystąpienia gruntów wysadzinowych zaleca się wymianę gruntu bądź zastosowanie dodatkowej warstwy odcinającej w postaci kruszywa naturalnego 
fr. 0/31,50mm stabilizowanego cementem R28=2,5MPa o grubości min. 15cm. W przypadku braku możliwości uzyskania wtórnego moduł sprężystości o wartości 100 Mpa  zaleca się dodatkowo zastosowanie geotkanin.

Dodatkowe zalecenia realizacyjne:

- pochylenie  poprzeczne ciągów pieszych o wartości 1-2%,

- krawężniki betonowe w obrębie przejść dla pieszych wyniesione maksymalnie +2 cm względem nawierzchni jezdni,

- przejścia pomiędzy krawężnikami betonowymi 15x30cm wyniesionymi +8cm 
a krawężnikami betonowymi 15x30cm  zatopionymi +2cm (w obrębie ciągów pieszych) należy wykonać za pomocą krawężników skośnych na długości min. 2mb.

- łuki wyokrąglające włączeń komunikacyjnych, zjazdów publicznych, wykonać 
za pomocą krawężników łukowych o promieniu krzywizny dostosowanym do projektowanych promieni skrętu.

- Profil podłużny i odwodnienie.

Projektowane ukształtowanie wysokościowe projektowanej inwestycji objętej opracowaniem przewiduje przebieg ulicy z zachowaniem istniejących spadków. W trakcie tyczenia wysokościowego należy zwrócić uwagę aby nie zlokalizować najniższego pkt. Niwelety w obrębie zjazdu indywidualnego i skrzyżowania w km 0+153,40. Rozwiązanie wysokościowe powinno zapewniać bezproblemowy odpływ wód opadowych w kierunku poboczy. Nie dopuszcza się zamknięcia wód opadowych w obrębie zjazdów 
i skrzyżowań. Dodatkowo rzędne wysokościowe kształtować w taki sposób, aby zminimalizować ilość robót ziemnych oraz minimalizować ryzyko jakichkolwiek ruchów wysokościowych nawierzchni z racji bliskości zjazdów na działki indywidualne. Odwodnienie będzie realizowane za pomocą poboczy żwirowych oraz nawierzchni przepuszczalnych z płyt betonowych eko - ażur.

- Przekroje poprzeczne i roboty ziemne.

Roboty ziemne obejmują wykonanie koryta pod projektowaną nawierzchnię jezdni, chodnika, zjazdów. Wartości pochodzące z niej podano w kosztorysie i przedmiarze.

- WARUNKI  GRUNTOWE.

- Opinia geotechniczna.

1.1. Dane ogólne

Celem opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatności gruntów na potrzeby projektu oraz określenie kategorii geotechnicznej projektowanej inwestycji.

1.2. Ustalenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz kategorii geotechnicznej obiektu.

Kategorię geotechniczną obiektu ustala się w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego:

a) warunki gruntowe – przyjęto proste warunki gruntowe z uwagi na występowanie warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk  geologicznych

b) projektowany obiekt to droga publiczna zaklasyfikowane do dróg klasy D (dojazdowa) z wykopami poniżej 1,2m poniżej poziomu terenu.

Na podstawie powyższych informacji ustala się pierwszą kategorię geotechniczną.

Na podstawie wykonanych wierceń oraz przekopów kontrolnych, wydzielono w zasięgu rozpoznania następujące warstwy geotechniczne:

Warstwę I stanowią nasypy budowlane, utworzone z pospółki oraz lokalnie z piasków średnich ze żwirem. Tworzy nawierzchnię istniejących dróg gruntowych.

Warstwę IIA zaliczono grunty rodzime, genezy wodnolodowcowej oraz rzecznej, wykształcone w postaci średniozagęszczonych piasków drobnych, występujące powszechnie na danym obszarze.

Warstwę IIB tworzą średniozagęszczone piaski średnie, lokalnie przewarstwione piaskiem drobnym, występujące powszechnie na danym obszarze.

W trakcie prowadzenia prac badawczych woda gruntowa nie występowała w żadnym 
z wykonywanych przekopów kontrolnych oraz przewiertach roboczych do głębokości 1,00m. W zależności od intensywności opadów i pory roku poziom wody gruntowej może wahać się o ok. ± 0,5m względem stanu obecnego.

- ORGANIZACJA  RUCHU.

Integralną częścią dokumentacji projektowej jest projekt stałej organizacji ruchu, stanowiący odrębne opracowania.

Projekt stałej organizacji ruchu obejmuje projektowane uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego i poziomego po wykonaniu budowy nawierzchni objętej opracowaniem według rysunku nr 2 – plan sytuacyjny lokalizacji oznakowania.

Opracował:

CZĘŚĆ RYSUNKOWA