ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA.

# CZĘŚĆ  OPISOWA

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Opis techniczny

# CZĘŚĆ  UZGODNIENIOWA

- Opinia gminy Olszewo – Borki w zakresie projektowanego oznakowania

- Zatwierdzenie projektowanego oznakowania przez Zarządu Dróg Powiatowych

# CZĘŚĆ  RYSUKOWA

- Plan orientacyjny lokalizacji planowanej inwestycji – rys. nr 1

- Plan sytuacyjny lokalizacji oznakowania – rys. nr 2

OPIS  TECHNICZNY

DO  PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU WPROWADZONEJ W RAMACH ROZBUDOWY ODCINKA DROGI GMINNEJ, ULICY KOŚCIELNEJ, BUDOWY MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ BUDOWY CIĄGÓW PIESZYCH WRAZ ZE ZJAZDAMI BRAMOWYMI W KM 0+000,00 – 0+337,0 W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ GMINA OLSZEWO - BORKI

# PODSTWAWA OPRACOWANIA

## Projekt opracowano przez „TRAFFIC” Pracownia Projektowa Dróg i Mostów mgr inż. Maciej Giers, zamieszkałego 07-410 Ostrołęka, ul. Generała Roweckiego „GROTA” 9/1. Opracowanie niniejsze wykonano na podstawie umowy zawartej z tj. Gminą Olszewo – Borki, ul. Broniewskiego 13, 07 – 415 Olszewo – Borki, województwo: mazowieckie w związku z zamiarem wykonania robót budowlanych polegających na rozbudowie odcinka drogi gminnej, ulicy Kościelnej, budowy miejsc postojowych oraz budowy ciągów pieszych wraz ze zjazdami bramowymi 
w km 0+000,00 – 0+337,0 w miejscowości Nowa Wieś.

## Projekt opracowano na podstawie:

- inwentaryzacji istniejącego oznakowania poziomego i pionowego ulic objętych opracowaniem,

- warunków ruchu i parametrów przekroju ulic,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie „Szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem”,

- Obowiązujących wytycznych, norm i przepisów prawnych,

- uzgodnień i opinii uzyskanych w trakcie opracowania.

# ZAKRES  I  CEL  OPRACOWANIA.

## Projekt Stałej Organizacji Ruchu opracowano w celu określenia  sposobu lokalizacji oznakowania pionowego i poziomego w ciągu komunikacyjnym drogi gminnej – ul. Koscielnej zlokalizowanej w Nowej Wsi po wykonywaniu planowanej inwestycji.

# STAN  ISTNIEJĄCY  I  WARUNKI  RUCHU.

Przedsięwzięciem jest inwestycja drogowa, polegająca na rozbudowie ulicy Kościelnej, budowie miejsc postojowych oraz budowie ciągów pieszych wraz ze zjazdami bramowymi 
w km 0+000,00 – 0+337,0 w miejscowości Nowa Wieś gmina Olszewo - Borki.

Teren objęty inwestycją posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ulica objęta opracowaniem znajduje się w msc. Nowa Wieś, gmina Olszewo – Borki. Jest to droga gminna i ma charakter ulic klasy „D” (dojazdowej) obsługującej bez ograniczenia przylegającą do pasa drogowego zabudowę jednorodzinną oraz obiekty użyteczności publicznej.

Droga ta równocześnie zapewnia dojście pieszym do w/w budynków.

Droga publiczna, na której planowana jest inwestycja (zgodnie z upoważnieniami do prowadzenia prac projektowych i budowlanych) w chwili obecnej w części objętej opracowaniem posiadają nawierzchnię ulepszoną - żwirową po której odbywa się ruch pojazdów o charakterze lokalnym i dojazdowym o nieznacznym natężeniu ruchu. W stanie istniejącym ulica Kościelna na odcinku objętym opracowaniem funkcjonuje jako dwukierunkowa.

Brak ciągów pieszych oraz wyodrębnionych poboczy przekłada się na ruch pieszych w jednym poziomie z pojazdami mechanicznymi.

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej nie występuje istniejące oznakowanie pionowe oraz poziome. Szerokość pasa drogowego drogi gminnej wynosi od 8,00m do 9,30m.

Orientacyjną  lokalizację inwestycji przedstawiono  na  rysunku  nr 1.

Na dzień dzisiejszy większa część nieruchomości przylegających do pasa drogowego drogi gminnej (przewidzianych pod zabudowę jednorodzinną) jest zainwestowana. Pozostałe działki 
o charakterze leśnym oraz gruntu rolne są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowane stałe oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono na rysunku nr 2.

W pasie drogowym ulicy zlokalizowane jest uzbrojenie techniczne, na które składa się:

- sieci energetyczne,

- sieci telekomunikacyjne,

- wodociąg

Orientacyjną lokalizację miejsca prowadzonej inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

- PROJEKTOWANE  STAŁE  OZNAKOWANIE

- Projektowane oznakowanie pionowe i poziome

Zaprojektowane oznakowanie przedstawiono na rys. nr 2.

Do oznakowania pionowego należy zastosować tablice znaków o wielkości małej z folią odblaskową typu „2”. Tablice znaków należy umieścić na słupkach stalowych ocynkowanych średnicy 60 mm.

- Oznakowanie pionowe

| ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie | Ilość | Opis | Ilość słupków |
| A – 7 | 2 | Ustąp pierwszeństwa | 2 |
| A – 30 | 1 | Uwaga inne niebezpieczeństwa | 1 |
| B – 43 | 1 | Strefa ograniczonej prędkości „30km/h” | 1 |
| B – 44 | 1 | Koniec Strefy ograniczonej prędkości „30km/h” | 1 |
| D – 1 | 4 | Droga z pierwszeństwem | 4 |
| D – 4a | 1 | Droga bez przejazdu | - |
| D – 6 | 2 | Przejście dla pieszych | 1 |
| D – 18 | 8 | Miejsca postojowe | 4 |
| T – 1 | 1 | Tabliczka odległość „80m” | - |
| T – 3a | 1 | Tabliczka o treści „Koniec nawierzchni utwardzonej” | - |
| T – 3a | 4 | Tabliczka o treści „Koniec” | - |
| T – 6a | 2 | Tabliczka zmiana pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu | - |
| T – 6c | 1 | Tabliczka zmiana pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu | - |
| SUMA | 29 | SUMA | 14 |

Uwaga: Słupki ocynkowane Ø60 mm: 14 szt.

- Oznakowanie poziome

| ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie | Ilość | Opis | Ilość m2/mb |
| P – 7a | 15 mb | Linia krawędziowa przerywana - gruba | 1,8 m2 |
| P – 7b | 19 mb | Linia krawędziowa ciągła - gruba | 4,56 m2 |
| P – 21 | 21 m2 | Powierzchnia wyłączona z ruchu | 7,98 m2 |
|  |  | SUMA grubowarstwowe | 14,34 m2 |

- Warunki umieszczania oznakowania na drodze

Znaki należy ustawić zachowując skrajnię poziomą i pionową wg obowiązujących warunków technicznych dla dróg publicznych. Należy zapewnić również odpowiednią widoczność znaków.

| Rysunek 1: Odległość umieszczania znaku od krawędzi jezdni | Rysunek 2: Wysokość umieszczania znaku |
| --- | --- |
| Rysunek 3: Wysokość umieszczania dwóch znaków na jednym słupku | Rysunek 4: Odchylenie poziome tarczy znaku |

- WARUNKI  ZAJĘCIA  PASA  DROGOWEGO  I  WYKONANIA  ROBÓT.

Wykonawca robót będzie mógł wprowadzić oznakowanie w pasie drogowym po uprzednim uzyskaniu od zarządcy dróg, uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu. Wymagania odnośnie zastosowania znaków i tablic według Załącznika Nr 4 (pkt. 11) do Rozporządzenia M.I. z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr. 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.)

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu to III kwartał 2020 roku.

Opracował:

.........................................