S P I S    Z A W A R T O Ś C I

CZĘŚĆ I – DOKUMENTY FORMALNO  PRAWNE……………....…str.2

- DOKUMENTY  PROJEKTANTÓW…………………………………….......str.3

- Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej Pana Leszka Chmielewskiego......str.4

- Przynależność do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa…….....str.5

- Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej Pana Przemysława Wiącka .........str.6

- Przynależność do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa…….....str.8

Oświadczenie projektantów……………………………………………………..…......str.9

- DECYZJE,  UZGODNIENIA  I  OPINIE………………………………….…..str.10

- Opinia w zakresie przedłożonego projektu zagospodarowania terenu i pasa drogowego wydana przez Wójta Gminy Olszewo – Borki .…………………………………..…str. 11

- Załącznik graficzny do projektu zagospodarowania terenu i pasa drogowego....…...str. 12

CZĘŚĆ II – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU………..…...…str.13

- OPIS TECHNICZNY…………………………………………………..…….…str.14

- PRZEDMIOT,  ZAKRES   I CEL  OPRACOWANIA…………………...…...…str.15

  - Przedmiot opracowania…………………………………………….………..…...str.15

  - Zakres opracowania…………………………………………….………….…… str.15

  - Cel opracowania………………………………………………………...….…… str.15

  - Etapowane robót……………………………………………………………..….. str.16

# ISTNIEJĄCY  STAN  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU…………….…… str.16

- PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU…………………… str.17

  - Plan sytuacyjny……………………………………………………………….. str.17

2.1. 	Branża drogowa………………………………………………………………. str.17

2.2.   Projektowana zieleń……………………………………………….………..… str.19

2.2.1 Ochrona drzew, krzewów i roślin…………………………………………..…. str.19

2.2.2 Ochrona ptaków………………………………………………………………. str.20

- INFORMACJA  DOTYCZĄCA  OCHRONY  KONSERWATORSKIEJ...........str.20

- DANE OKREŚLAJĄCE  WPŁYW EKSPLOATACJI  GÓRNICZEJ  NA  TEREN

ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO………………………………….………..str.20

- INFORMACJĘ  I  DANE  O  CHARAK.  I  CECHACH ISTNIEJĄCYCH

I  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ  DLA  ŚRODOWISKA……………….str.21

- OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI………………………….…...….str.21

- INNE  KONIECZNE  DANE  WYNIKAJĄCE  ZE  SPECYFIKI  I  CHARAK.

OBIEKTU  BUDOWLANEGO………………………………………………….str.22

  - Kolizje i uzgodnienia………………………………………...………….……..str.22

- CZĘŚĆ  RYSUNKOWA………………………………..…….……..………………..str.23

- Plan orientacyjny – rysunek nr 1…………………………….……………….....str.24

- Projekt zagospodarowania terenu i pasa drogowego – rysunek nr 2...….………str.25

CZĘŚĆ III – PROJEKT  ARCHITEKT. – BUDOWLANY….....…..str.26

- OPIS TECHNICZNY – BRANŻA DROGOWA….…………….…….….str.27

- PODSTAWA OPRACOWANIA……………………………..…………………….....str.28

- STAN  ISTNIEJĄCY…………………………………………….…………………...str.29

- PROJEKTOWANA  BUDOWA  NAWIERZCHNI……...…….....…………..….....str.30

  - Parametry techniczne………………………………………………………......str.30

  - Plan sytuacyjny…………………………………………………………….......str.31

  - Projektowany przekrój normalny………………………………………………str.33

  - Profil podłużny i odwodnienie………………………………………………....str.37

  - Przekroje poprzeczne i roboty ziemne…………………………………….…...str.37

- WARUNKI  GRUNTOWE……………………………………………………………str.37

- Opinia geotechniczna…………………………………………………………..str.37

1.1.  	Dane ogólne………………..…………………………………………..............str.37

1.2.  	Ustalenie przydatności gruntów na potrzeby budowy oraz kategorii geotechnicznej

obiektu……………………………..……………………………………..……...str.37

- ORGANIZACJA  RUCHU……………………………………………..……….……str.38

- CZĘŚĆ  RYSUNKOWA…………………………………………..…………….str.39

- Plan sytuacyjny – rysunek nr 3.....……………………………………………...……..str.40

- Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni  – rysunek nr 4.1…..…………...…….str.41

- Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni  – rysunek nr 4.2…..…………...…….str.42

- Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni  – rysunek nr 4.3…..…………...…….str.43

- Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni  – rysunek nr 4.4…..…………...…….str.44

CZĘŚĆ I

DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

DOKUMENTY PROJEKTANTÓW

Jednostka projektująca:                  			                       Ostrołęka dnia 12.11.2019 r.

# OŚWIADCZENIE

Oświadczamy niniejszym, że dokumentacja: Projekt Budowlany pn. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej – ul. Kościelnej w miejscowości Nowa Wieś od km 0+000,00 do km 0+337,00” – branża drogowa składający się z:

- projektu zagospodarowania terenu,

- projektu budowlanego wielobranżowego

została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami uzyskanymi w trakcie opracowania, wytycznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawartą umową i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

Działki wchodzące w skład inwestycji:

obręb ewidencyjny – 0017 Nowa Wieś,  jednostka ewidencyjna – Olszewo – Borki, powiat ostrołęcki, 82/1, 145/3, 391, 125/1, 120, 117, 82/2 (82/3, 82/4*), 83 (83/1, 83/2*), 106 (106/1, 106/2*), 107 (107/1, 107/2*), 108 (108/1, 108/2*), 118 (118/1*, 118/2), 384 (384/1*, 384/2), 121(121/1*, 121/2), 126 (126/1*, 126/2), 127 (127/1*, 127/2), 128 (128/1*, 128/2), 129 (129/1*, 129/2)

* działki powstałe po podziale przewidziane do przejęcia

branża drogowa:

projektant:               mgr inż. Leszek Chmielewski    nr upr. 66/94/Os

proj. sprawdzający: inż. Przemysław Wiącek            nr upr. MAZ/0396/POOD/06

DECYZJE, UZGODNIENIA

I OPINIE

CZĘŚĆ II

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

OPIS TECHNICZNY

OPIS  TECHNICZNY

Do Projektu Zagospodarowania Terenu rozbudowy odcinka drogi gminnej – ulicy Kościelnej w miejscowości Nowa Wieś od km 0+000,00 do km 0+337, gmina Olszewo – Borki.

# PRZEDMIOT,  ZAKRES  I  CEL  OPRACOWANIA.

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany opracowany w związku 
z zamiarem wykonania robót budowlanych polegających na „Rozbudowa odcinka drogi gminnej – ul. Kościelnej w miejscowości Nowa Wieś od km 0+000,00 do km 0+337,00”, według warunków uzyskanych w trakcie prowadzonych uzgodnień z Zamawiającym oraz Zarządcą drogi.

- Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- projekt budowlany rozbudowy odcinka drogi gminnej – ul. Kościelnej,

- projekt stałej organizacji wprowadzony w obrębie planowanej inwestycji,

- informację BIOZ,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- przedmiary robót,

- kosztorysy inwestorskie.

- Cel opracowania

Projekt opracowano w celu określenia szczegółowego sposobu i zakresu robót związanych z wykonaniem rozbudowy odcinka drogi gminnej – ul. Kościelnej na odcinku 
w km 0+000,00 – 0+337,00 zlokalizowanych na działkach:

obręb ewidencyjny – 0017 Nowa Wieś,  jednostka ewidencyjna – Olszewo – Borki, powiat ostrołęcki, 82/1, 145/3, 391, 125/1, 120, 117, 82/2 (82/3, 82/4*), 83 (83/1, 83/2*), 106 (106/1, 106/2*), 107 (107/1, 107/2*), 108 (108/1, 108/2*), 118 (118/1*, 118/2), 384 (384/1*, 384/2), 121(121/1*, 121/2), 126 (126/1*, 126/2), 127 (127/1*, 127/2), 128 (128/1*, 128/2), 129 (129/1*, 129/2)

* działki powstałe po podziale przewidziane do przejęcia.

Jednocześnie w opracowaniu branży drogowej został ustalony sposób odwodnienia.

- Etapowanie robót

Rozbudowa odcinka drogi gminnej – ul. Kościelnej na odcinku w km 0+000,00 – 0+337,00 wraz przewiduje etapowanie robót.

Etap I – roboty przygotowawcze, pomiarowe

Etap II – korytowanie,

Etap III – wykonanie warstw konstrukcyjnych, nawierzchni,

Etap IV – porządkowanie placu budowy

Etap V – ustawienie projektowanego oznakowania pionowego oraz wymalowanie oznakowania poziomego

# ISTNIEJĄCY  STAN  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

Teren opracowania/inwestycji położony jest w Nowej Wsi w powiecie ostrołęckim na terenie Gminy Olszewo – Borki.

Obecnie droga objęta zamierzeniem inwestycyjnym służy obsłudze komunikacyjnej rozproszonej zabudowy jednorodzinnej. Do ulicy Kościelnej włącza się droga gminna (ulica Kościelna o planowanym przekroju – ciąg pieszo jezdny).

W stanie istniejącym ulica Kościelna posiada szerokość od 3,50mb do 5,00mb i posiada nawierzchnie gruntowo - żwirową.

Nawierzchnia gruntowo - żwirowa, nie ma właściwego profilu poprzecznego i podłużnego co utrudnia odwodnienie korony drogi i obniża komfort przejazdu, ze względu na stan nawierzchni  wymagający częstych prac utrzymaniowych, tj. profilowania poprzecznego 
i podłużnego, a przede wszystkim powoduje duży hałas ze względu na tworzące się wyboje. 
Na drodze nie występuje oznakowanie pionowe.

Ulica nie posiada systemu odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej. Ruch pieszych odbywa się istniejącą nawierzchnią żwirową w jednym poziomie z pojazdami mechanicznymi. Ulica nie posiada ciągów pieszych.

Zjazdy w obrębie inwestycji nieutwardzone.

Wzdłuż trasy znajdują się drzewa, które nie kolidują z projektowanym układem drogowym. Parametry techniczne istniejącej drogi:

- klasa drogi – D „dojazdowa”;

- nawierzchnia istniejącej ulicy Kościelnej – gruntowo – żwirowa;

- szerokość istniejącej ulicy – od 3,50m do 5,00m,

- szerokość istniejącego pasa drogowego – zmienna od 6,00m do 11,00m;

- rozpatrywana droga znajduje się w Gminie Olszewo – Borki, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie;

Rozbudowa ulicy wraz z zastosowaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo oraz komfort jazdy.

Projektowana inwestycja nie wpłynie na istniejące warunki gruntowe w związku z tym, iż głębokość wykopów nie przekroczy 1,20m przy budowie robót drogowych.

Grunt, wody naziemne i wody gruntowe nie zostaną zanieczyszczone ponieważ 
nie przewiduje się odprowadzania ścieków oprócz wody opadowej z nawierzchni jezdni, jednostronnego chodnika oraz zjazdów bramowych.

W terenie istniejącym zlokalizowana jest sieć:

- telekomunikacyjna,

- wodociągowa,

- sanitarna,

- eNN ziemna,

- eNN napowietrzna,

W związku z planowaną rozbudową  część działek stanowiących własność prywatną przekształcona zostanie w pas drogowy.

Inwestycja nie powoduje konieczność rozbiórek elementów ulic np. ogrodzeń.

- Orientacyjną  lokalizację inwestycji przedstawiono  na  rysunku 1 – Plan orientacyjny.

- PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU

- Plan sytuacyjny.

2.1. Branża drogowa

Rozbudowa odcinka ulicy Kościelnej polegać będzie przede wszystkim na rozbudowie jezdni do szerokości 5,00m z betonu asfaltowego, budowie jednostronnego chodnika o szerokości 2,00m lokalnie poszerzanego do wartości 2,30m (w obrębie ulicy Kościelnej o przekroju ciągu pieszo – jezdnego). Odwodnienie realizowane będzie w kierunku poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego z łamanym o szerokości 0,75m i grubości 15cm. Zastosowane rozwiązanie zapewni bezproblemowe odwodnienie planowanej inwestycji. Na podstawie badań geologicznych przeprowadzonych przez jednostkę projektową (przekopy kontrolne) ustalono iż w obrębie prowadzonej inwestycji występują grunty przepuszczalne o dobrej chłonności wody oraz nie stwierdzono wód gruntowych.

W związku z powyższym projektowane rozwiązanie zapewni bezproblemowe odprowadzenie wód opadowych w teren przyległy mieszczący się w pasie drogowym.

Wszystkie parametry jezdni, chodnika, zjazdów itp. zostały pokazane na rysunku nr 2 – Projekt zagospodarowania terenu oraz rysunkach nr 4.1 i 4.4 – Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja została sklasyfikowana w jednym rodzaju nośności, czyli KR2. Zaprojektowano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego  na trasie głównej oraz chodnika z kostki betonowej.

Odcinek ulicy Kościelnej zapewniającej dojazd do projektowanych miejsc postojowych oraz odcinek ulicy Kościelnej o przekroju ciąg pieszo – jezdny zaprojektowany o nawierzchni jedni z kostki betonowej.

Miejsca postojowe o nawierzchni z płyt betonowych eko – ażur (wydzielenie miejsc postojowych kolorystycznie kostką betonową).

Na zjazdach indywidualnych zaprojektowano krawężniki betonowe zatopione o wymiarach 15x30cm (odcięcie projektowanej nawierzchni zjazdu od nawierzchni bitumicznej ul. Kościelnej) oraz zatopione obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm (obramowanie wzdłużne, zewnętrzne). Dodatkowo w linii przecięcia zjazdu indywidualnego ciągiem pieszym zrezygnowano z konieczności obramowywania w/w zjazdu obrzeżem. Wydzielenie funkcji technicznej jedynie za pomocą zróżnicowania kolorystycznego kostki oraz grubością kostki betonowej.

W przypadku skrzyżowania uicy Kościelnej o przekroju pół ulicznym z ulicą Kościelną o przekroju ciągu pieszo – jezdnego w km 0+153,40 (na działce o nr ewid. 120) zaprojektowano wyniesione ciągi piesze, które w sposób płynny przechodzą w ciąg pieszy o wzmocnionej konstrukcji na którym dopuszczono postój pojazdów mechanicznych.

Zagospodarowanie zostało zaprojektowane w zasadzie po stanie istniejącym.
Spadki poprzeczne i podłużne zostały tak poprowadzone, aby wody opadowe nie przedostawały się na tereny sąsiednie – przyległe.

Planowana inwestycja nie będzie miała większego wpływu na środowisko. Projektanci podczas sporządzania dokumentacji przyjęli takie rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe aby zminimalizować ingerencję w stosunki wodno – gruntowe jak i istniejącą zieleń wysoką.

Inwestycję zaprojektowano w taki sposób aby jak najbardziej ekonomicznie wykorzystać powierzchnie wykorzystaną przez infrastrukturę i pozostawić jak najwięcej terenu pod powierzchnie biologicznie czynną. Wykonując roboty ziemne wykonawca będzie musiał zagospodarować humus.

Z racji prób jak najmniejszej ingerencji w środowisko naturalne poniżej wypisano rozwiązania je chroniące:

- zagospodarowanie zostało tak zaprojektowane, aby powierzchnie maksymalnie przeznaczyć pod tereny zielone co za tym idzie powierzchnie biologicznie czynne.

- wykorzystanie jak największej ilości elementów prefabrykowanych małogabarytowych, aby zmniejszyć ilość maszyn budowlanych i uciążliwość z racji hałasu:

Projektowaną  lokalizację, parametry chodnika, i zjazdów przedstawiono na rysunku nr 2 - projekt zagospodarowania terenu.

Parametry chodnika:

- chodnik szer. 2,0m – 2,3m (w obrębie ulicy Kościelnej o przekroju ciągu pieszo - jezdnego.);

- nawierzchnię chodnika projektuje się z kostki brukowej betonowej grub. 6cm;

- nawierzchnię chodnika z dopuszczeniem postoju pojazdów mechanicznych projektuje się z kostki brukowej betonowej grub. 8cm;

- obramowano go obrzeżem betonowym 8x30cm wtopionym;

Parametry zjazdów indywidualnych:

- szerokość zjazdów wg PZT, zjazdy projektuje się z kostki brukowej betonowej grub. 8cm;

- obramowano je obrzeżem betonowym 8x30cm wtopionym

Parametry jezdni:

- szerokość 5,00m,

- nawierzchnia ulicy Kościelnej z betonu asfaltowego,

Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni przyjęto dla ruchu KR2 zgodnie z ustaleniami Inwestora i z Rozporządzeniem M. T. i G. M. z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

2.2. Projektowana zieleń.

Projekt budowlany przewiduje urządzanie zieleni miejskiej w postaci wykonania trawników na terenie płaskim i na skarpach przy użyciu mieszanek traw szybko rosnących.

Opracowanie przewiduje wycinki istniejącego drzewostanu o obwodzie pnia poniżej 50cm (brak konieczności uzyskania zgód na wycinkę) oraz karczowanie obszarów zakrzewionych. Drzewa przewidziane do wycięcia nie przekraczają 50cm obwodu pnia na wysokości 5 cm nad gruntem. Nie zakwalifikowano żadnego drzewa do decyzji na wycinkę. Obszary zakrzewione przewidziane do karczowania nie przekraczają powierzchni 25m2.

    - Ochrona drzew, krzewów i roślin

W przypadku gdy mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem i wartościowym drzewostanem oraz przyjmując, że zasięg systemu korzeniowego wykracza z reguły około 
1-1,5m (lub 20% jego średnicy korony) poza obrys korony drzewa, a projektowane zbliżenie 
do drzew jest mniejsze niż 2,5 - 2,0m, wtedy to, odległość ta jest niewystarczająca do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew.

Ponad to ustala się:

- zakaz manewrowania sprzętem ciężkim w pobliżu drzew.

- w obrębie koron i korzeni nie można składować żadnych materiałów ziemnych.

- w obrębie korzeni zaniechać zagęszczania gruntu (walcowanie należy ograniczyć 
do minimum).

- przywrócenie do stanu pierwotnego trawników, na których prowadzone będą ewentualne prace.

- w przypadku uszkodzeń korzeni lub gałęzi i pni należy zlecić specjalistycznej firmie usunięcie szkód.

W przypadku gdy projektowany przebieg trasy np. sieci znajduje się większej odległości niż 2,5 - 2,0m, a sąsiadujące z inwestycją drzewa są młode i ich systemy korzeniowe 
o niewielkim zasięgu, istnieje możliwość przeprowadzenia prac ziemnych w formie otwartych wykopów. Wtedy to wszelkie prace w pobliżu drzew należy wykonywać ręcznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni.

A ponadto:

- nie można manewrować sprzętem ciężkim w pobliżu drzew.

- w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach należy zasypywać w jak najkrótszym czasie.

- w przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów należy obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopów należy owinąć jutą lub matami w celu ochrony przed niską temperaturą. W obrębie koron i korzeni nie można składować żadnych materiałów ziemnych

    - Ochrona ptaków

Wycinka istniejącego drzewostanu musi odbywać się poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października.

- INFORMACJA  DOTYCZĄCA  OCHRONY  KONSERWATORSKIEJ.

Zgodnie z otrzymanym dnia 12.02.2020 pismem nr DO.5183.18.2020 konserwator zabytków informuję, że planowana inwestycja, w opiniowanym zakresie nie koliduje bezpośrednio z zabytkowymi obiektami architektury, zieleni ani zabytkami archeologicznymi objętymi ochroną.

- DANE OKREŚLAJĄCE  WPŁYW EKSPLOATACJI  GÓRNICZEJ  NA  TEREN  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO.

Obszar objęty opracowaniem nie znajduje się w granicach terenu górniczego 
w związku z powyższym na projektowaną inwestycję nie ma wpływu eksploatacja górnicza.

- INFORMACJĘ  I  DANE  O  CHARAKTERZE  I  CECHACH ISTNIEJĄCYCH  I  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ  DLA  ŚRODOWISKA.

Na planowane przedsięwzięcie nie było potrzeby uzyskania Decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowana inwestycja nie spowoduje zmian 
w środowisku naturalnym oraz nie wpłynie na wartość przyrodniczą terenu.

Zmiany w środowisku wynikające z prowadzenia prac budowlanych będą miały charakter bezpośredni, krótkotrwały i odwracalny. Realizacja przedsięwzięcia zapewnia ochronę środowiska i zdrowia ludzi, poprzez racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie jego zasobami, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia istniejących warunków środowiska zarówno w trakcie jego realizacji oraz późniejszej eksploatacji.

Projektowana inwestycja nie została wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami) w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
w związku z tym nie wymaga załączenia do wniosku decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i nie jest inwestycją oddziaływującą szkodliwie na środowisko.

W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) elementy powstałe z rozbiórki (gruz, grunt z wykopów, humus, pnie i gałęzie drzew) nie są odpadami niebezpiecznymi. Elementy nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaże Inwestorowi i złoży je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostałe odpady Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

- OBSZAR  ODDZIAŁYWANIA  INWESTYCJI.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. C oraz art. 3 pkt. 20, w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r –Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) oświadczam, 
że obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki objęte inwestycją.

Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawo budowlane, który stanowi, że obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających zmianę z tym obiektem ograniczania w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisów odrębnych 
w rozumieniu art. 3 pkt.20 Prawo budowlane należy zaliczyć przepisy techniczno budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), ale także przepisy dotyczące miedzy innymi ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska 
z dnia 15.10.2013r. ( Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 112 tj.) , zagospodarowania przestrzennego, jak
i przepisy prawa miejscowego, które w myśl art. 87 7 ust. 2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły.

- INNE  KONIECZNE  DANE  WYNIKAJĄCE  ZE  SPECYFIKI 
I  CHARAKTERU  OBIEKTU  BUDOWLANEGO.

- Kolizje i uzgodnienia

Projekt zagospodarowania terenu dla projektu " Rozbudowa drogi gminnej – ul. Polnej wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączami sanitarnymi, budową przyłączy sieci wodociągowej w miejscowości Laskowiec" był uzgadniany w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Ostrołęce – Protokół nr 12/20 w dniu 12.02.2020r.

Ze względu na występujące uzbrojenie podziemne w pasie drogowym, roboty ziemne należy wykonywać przy zachowaniu szczególnej ostrożności, a w strefie kolizji wykonywać je ręcznie. Regulację wysokościową elementów naziemnych sieci uzbrojenia technicznego należy wykonywać zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm, przepisów i warunków określonych przez właścicieli i zarządzających tymi sieciami.

Dodatkowo roboty ziemne wykonywane w bezpośredniej bliskości istniejącej infrastruktury technicznej należy wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności.

Sposób zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej uzgodniono z zarządcami w/w sieci na naradzie koordynacyjnej a także zamieszczono w projekcie wykonawczym.

Szczególną uwagę należy zwrócić także na istniejące punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie prawnej.

Opracował:

CZĘŚĆ RYSUNKOWA